BIM на пальцах

Давайте разберемся, что же представляет из себя BIM - информационное моделирование зданий, и как им пользоваться.

Цель классического проектирования – чертёж. Его получают за счет линий на поверхности.

BIM же работает на иных принципах.

В основе BIM лежит объектно-ориентированное проектирование. Моделирование происходит заранее созданными объемными 3Д-объектами.

Чтобы смоделировать дом нам понадобятся разные объекты. Проведем аналогию с набором Лего. У нас есть разные виды деталей, и мы должны собрать из них запланированную конструкцию.

Теперь нам нужна информация из этих кубиков. Иными словами, наши кубики, помимо своих геометрических данных, должны нести дополнительную информацию. Каждый элемент становится носителем своей информации. Количество этих видов атрибутов может достигать нескольких сотен в зависимости от сложности проекта и выставленных требований.

Эти атрибутивные данные будут частично заложены при моделировании объекта проектировщиками, частично дополняться или даже меняться на последующих этапах жизненного цикла объекта.

Например, на этапе рабочей документации, когда наша модель будет детализироваться, часть имеющихся элементов будет дополнена информацией, часть элементов будет изменена и даже появятся новые элементы в моделях.

На этапе строительства наш дом станет источником или базой данных для других программных продуктов, в которых на основе алгоритмов мы получим график строительства и бюджет.

BIM это информационный поток на всех стадиях жизненного цикла объекта строительства (предпроектной стадии, проектирования, строительства, эксплуатации, реконструкции, полного сноса зданий). Необходимая информация об объекте создается и генерируется на каждом этапе, чтобы быть используемой на последующих. С BIM мы не должны говорить о проекте как о разрозненных блоках информации. На чертежи, спецификации, графики, ведомости, акты выполненных работ надо смотреть комплексно. Это работа с информацией. Информация создается, обрабатывается и извлекается.

Программы в которых мы работаем:=-

Revit — это программное решение на основе технологии BIM, которое позволяет объединить все задачи по архитектурному проектированию и строительству в единой среде моделирования, что обеспечивает повышение общей эффективности и рентабельности проектов. REVIT - Это система автоматизированного проектирования, с которой работают инженеры-проектировщики, дизайнеры, архитекторы и представители смежных профессий. ПО позволяет команде специалистов одновременно работать над одним объектом, задействуя технологию информационного моделирования зданий (BIM). ПО может применяться для генеративного проектирования, в котором есть строгие ограничения и конкретно прописанные цели. Программа подходит для одновременной работы нескольких специалистов в рамках одного проекта, при этом все изменения и данные будут сохраняться в едином централизованном файле. Подход помогает сократить временные затраты и улучшить коммуникацию между проектировщиками. Revit Autodesk — возможность создавать подробные спецификации, дающие представление о каждой модели из всего проекта.

Подробная справка по интерфейсу ревита:

Особенности интерфейса Autodesk Revit (stylingsoft.com)

Для выполнения теста необходимо знать иерархию элементов ревита:

Структура данных проекта в Autodesk Revit, типы семейств в Revit: элементы модели, базовые элементы, элементы вида.

Рассмотрим, какие бывают типы семейств и чем они отличаются.Все элементы любого файла проекта в Revit делятся на три основные группы – элементы модели, базовые элементы, элементы вида

Все элементы в проекте являются Семействами (Family). BIM-модель в Revit, будучи цифровым аналогом реального объекта строительства, представляет собой совокупность семейств, собранную по определенным правилам.

Таким образом, все элементы, добавляемые в проекты Revit - от несущих элементов, стен, крыш, окон и дверей, из которых собирается модель здания, до маркирующих выносок, марок и компонентов детализации, используемых при оформлении документации к этой модели, - создаются с помощью семейств.

Семейства могут быть двумерными, трехмерными или комбинированными. Примерами трехмерных семейств могут служить семейства стен, дверей и окон, которые соответствующим образом отображаются в изометрическом виде и на виде в плане. Примерами двумерных семейств, не требующих трехмерных представлений, являются семейства элементов оформления видов. Семейство мебели представляет собой пример комбинированного семейства: трехмерное представление для отображения в изометрических видах и упрощенный двумерный контур для отображения на виде в плане.

В Revit семейства могут быть трех видов:

- системные семейства;

- семейства стандартных компонентов (семейства компонентов);

- контекстные (разовые) семейства.0

На основе системных семейств создаются основные элементы здания, такие как стены, крыши, потолки, полы и другие элементы, формирование которых выполняется на строительной площадке. Элементы, определяющие среду проекта – уровни, сетки, листы чертежей и видовые экраны, также представляют собой системные семейства.

Набор системных семейств заранее определен в базовых шаблонах проекта Revit. Как правило, к системным семействам относятся все Основы и Базовые элементы модели.

Поскольку системные семейства определены заранее, по сравнению с семействами стандартных компонентов и контекстными семействами они характеризуются наименьшими возможностями настройки, но обладают более широким набором интеллектуальных функций. Размеры созданной в проекте стены автоматически изменяются в соответствии с размещаемыми в ней окнами и дверями. При этом перед размещением не требуется вырезать в стене проемы.

На основе семейств стандартных компонентов, как правило, создаются те компоненты зданий, которые изготавливаются и приобретаются отдельно, доставляются и устанавливаются в здании или вокруг него, например, окна, двери, шкафы, приборы, предметы меблировки и компоненты для озеленения. Кроме этого, к семействам стандартных компонентов относятся те элементы аннотаций, для которых предусмотрена стандартная процедура адаптации, например, обозначения и основные надписи.

В отличие от системных семейств, семейства компонентов создаются с помощью специального редактора во внешних файлах (с расширением rfa) и затем загружаются в проект.

Контекстные семейства являются уникальными и служат для создания особых компонентов, предназначенных для конкретного проекта.

Примеры контекстных семейств:

- объекты с уникальной или нетипичной геометрией, например, нестандартная крыша, конические стены или стены особого поперечного сечения;

- пользовательские компоненты, которые не планируется использовать повторно;

- геометрические объекты, связанные с другими геометрическими объектами в проекте.

Контекстные семейства создаются аналогично семействам компонентов, однако, как и системные семейства, они не загружаются из внешних файлов и не сохраняются в них. Они создаются специально для текущего проекта и не предназначены для использования в других проектах. Контекстные семейства могут быть двумерными или трехмерными; их можно включать в спецификации и при создании указать категорию, к которой они относятся.

В отличие от системных семейств и семейств компонентов, в контекстном системном семействе невозможно создать несколько типоразмеров, поскольку эти семейства предназначены для ограниченного использования в проектах.

Наличие большого количества контекстных семейств в проекте может привести к увеличению размера файла проекта и снизить эффективность работы системы.

Установить программу можно тут:

Просьба работать в ревите версии 2022

Autodesk Revit 2022 (2021) РС | by m0nkrus скачать торрент файл бесплатно (torrent-soft.pro)

Или с любого другого источника, которому вы доверяте.

Далее, предлагается выполнить тестовые задания (как можно больше, по возможности):

В предоставленном файле ревита – «Тест.rvt» нужно постараться выполнить следующее:

Задача 1:

Требуется написать код для получения стен из модели, которые «лежат» внутри помещений и соответствуют параметру «Группа модели» - «Вн.От» (Класс Room, метод BoundarySegment, подробнее смотри в https://www.revitapidocs.com/ )

Результат должен быть представлен в виде словаря с ключами - ID помещения и значениями – элементы ревита (стены)

Задача 2:

Написать код для получения всех помещений и записать в их параметр «Марка» текст - «АК Барс»

Скрипт должен получить все элементы Room из проекта (метод FilteredElementCollector), далее получить нужный параметр любым из представленных способов на сайте указанном в разделе «Справочная информация» и записать в значение параметра текст «АкБарс»

После выполнения скрипта в модели, у элементов «Помещения» в параметре «Марка» должно прописаться значение – «Ак Барс»

Задача 3:

Написать код для проверки:

Проверить: Есть ли у помещений наименование (должно быть отлично от «Помещение»)

Итог скрипта:

Если помещение названо отлично от «Помещение», то скрипт выдает «Нет ошибок», если в модели есть помещения с именем «Помещение», то скрипт выдает «Есть ошибки» (в зависимости от возможностей (навыков), предлагается в дополнение к надписи «Есть ошибки» вывести ID помещения, которое названо не так)

Справочная информация:

Классы, методы и свойства можно посмотреть на сайте:

https://www.revitapidocs.com/

Результат теста предлагается представить в виде плагина (если позволяют навыки)

Ссылка на пример-обучение по написанию плагина:

- Создание внешней команды. Интерфейс IExternalCommand — Vysotskiy consulting (bim.vc)

- Создание и настройка проекта — Vysotskiy consulting (bim.vc)